Autor: Jarda

Páčku rozebereme tím, že opatrně odvrtáme 2 nýty a 2 nýtovací matice.
Matice odvrtejte co nejméně budou použity pro zpětnou montáž.
Po vytažení těchto matic do nich nařežeme závit M3, stačí 10 závitů, budou sloužit k zpětnému sešroubování.
Páčku VELMI opatrně otevřeme sundáním poloviny obalu, dobře si prohlédneme jak je uvnitř složena. Nebojte se nevyskáčou žádné pružinky.
Vytáhneme zlomený segment i jeho ulomený zbytek a pružinku která je po opravě součástí segmentu. Segment je z bílého nebo starší provedení z hnědého silonu. Jelikož silon nejde spolehlivě slepit použijeme následující postup.
Segment umyjeme acetonem nebo tech.benzínem, na stůl položíme silonový sáček (kvůli lepidlu) na sáček urovnáme polámaný segment.
Na  ulomenou část přesně ve středu namalujeme rysku (nesmazatelným centrofixem) kterou protáhneme i na vlastní segment. viz horní obr.
Znovu zkontrolujeme zda nám sedí ulomený kousek přesně tam kde patří a zalijeme místo lomu kvalitním ( LOCTITE ) sekundovým lepidlem viz spodní obr. stačí dvě kapky, pro rychlé vytvrzení použijeme buď originál tužidlo nebo jako já používám ředidlo na dentakryl.
Po vytvrzení lepidla můžeme segment zvednout ze stolu, sloupneme silonový sáček, (na sekunďáku nedrží) znovu zkontrolujeme zda ulomený kousek je ve správné poloze.
Teď nastane hodinářská práce!!!

Vrtákem průměr max. 0.8 – 1.00 mm vyvrtáme v ose rysky otvor do hloubky poloviny ulomeného kusu viz dolní obr. směr vrtání šipka.

Vrtejte velmi opatrně novým vrtákem ať vám neuhne z osy a ať se neuvolní lepidlo. Přísahám jde to. Vrták mám upnutý v mikrovrtačce a při vrtání segment i vrtačku držím v ruce. Jak jsme hluboko je vidět proti ostrému světlu.
A teď to hlavní: z vrtáku který jsme použili ulomíme podle hloubky vrtu odměřenou část bez šroubovice, odmastíme ji velmi jemně potřeme sekundovým lepidlem a jedním rychlým zatlačením zasuneme do vývrtu na doraz.
Pokud to neuděláte jedním zatlačením, tak už nikdy vrták nedostanete ani dál ani ven.

Teď musíte (aby segment fungoval) oloupat fixační kapku lepidla, jde to dobře lepidlo na silonu příliš nedrží, vložíte pružinku na její místo viz dolní obr.
Poskládejte přepínač do původního stavu (opatrně vše do sebe zapadá bez násilí) a sešroubujte jej upravenými (3 závit) nýtovacími maticemi.

Místo dvou nýtu použijte dlouhé šroubky M3 s matičkami.

Vyzkoušejte funkci přepínáni tlumené/dálkové.

To je vše. Neděkujte, nenadávejte já jsem chtěl jen pomoci v nouzi. Ten kdo se teď směje ,že jsem idiot a že to takhle nejde, nebude to fungovat, praskne to znova …atd.( ať mu páčky praskají každý den, ……. budu mít práci ) tak ať si uvědomí kolik vydrží vrták průměr 1 mm oproti velmi kritickému místu ze silonu.

Takhle jsem opravil asi 14 přepínačů a ani jeden se nevrátil na reklamaci. Odpovím na případné dotazy tel:775963545

Dnes jsem opravoval 1 páčku tak jsem při opravě udělal 4 fotky. Na obr.1 je zlomený segment před opravou.

Na obr.2 je segment po zalití vteřinákem. Na obr.3 je provrtaný segment. Na obr.4 je opravený segment s vlepeným vrtákem.

obr.1

obr.2

obr.3

obr.4